# A SOPRONI FÜRDŐK FEJLESZTÉSÉNEK ÉS ÜZEMELTETÉSÉNEK ÉRDEKESSÉGEI

Havas András – Varga Tibor

Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.

- Előzmények

A Csik Ferenc uszoda 1977-ben készült el. Jelentős igénybevétel mellett működik, több mint, 30 éve. Elhasználódásának mértéke már korábban szükségessé tette volna nagyobb felújítások, rekonstrukciók megkezdését, azonban ezekre az ezredfordulóig – a tetőcsere kivételével (sátortető helyett fix tető) – nem került sor.

A Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt. 2002-ben azzal a céllal kapta meg működtetésre a soproni és Sopron környéki fürdőket (Lővér Fürdő – Csik Ferenc uszoda, Tómalom fürdő, Fertő-tavi vízitelep), hogy gondoskodjon azok színvonalas üzemeltetésről, rekonstrukciójáról, fejlesztéséről, továbbá a város idegenforgalmához kapcsolódó fürdőfejlesztési koncepció kidolgozásáról. A társaság, szakmai ismereteit maximálisan kihasználva, kezdte meg a leromlott állapotú fürdők rekonstrukcióját, majd fejlesztését. 2003-2009 között közel 600 millió Ft értékben került sor a fürdők karbantartására, rekonstrukciójára és fejlesztésére, ami jelentős színvonal emelkedést eredményezett.

Az országban és Ausztria környező településein megvalósult fürdőfejlesztések következtében Sopronban és térségében is társadalmi elvárásként jelent meg a korszerű melegvizes fürdők, strandok, élményfürdők iránti igény.

- Az elmúlt hét év fürdő beruházási érdekességei

  - Alumínium tanmedence rekonstrukciója, helyette rozsdamentes acél medence

A 70-es évek végén megépített soproni fedett uszodában két alumínium ötvözetű medence épült. Az akkor korszerűnek minősülő technológiával készült medencék nem váltották be a hozzájuk fűzött tartóssági reményeket, korrodálódtak, folyamatos karbantartást, felújítást igényelnek.

A fedett uszodában eredetileg épült medencék: 33,33 x 21 m-es 2,0 m vízmélységű úszómedence és 5 x 15 m-es 0,8-1,2 m változó vízmélységű tanmedence, mindkettő alumínium szerkezetű, melyeket 1977-ben a Bensdorf cég épített. Az úszómedence feszített víztükrű peremkialakítású, a fenéklemeze kavicságyazaton fekszik. Az oldalfal vasbeton alaptestre rögzített fémmerevítő szerkezettel készült, a medenceszerkezet a csatlakozó épület szerkezetektől dilatáltatva van. A medence körüli járófelület tartószerkezete vasbeton, kerámia lapburkolattal.

Mindkét medence alumínium lemezszerkezetében – elsősorban a fenéklemezen – már hosszú évek óta korróziós meghibásodások tapasztalhatók, a legkülönbözőbb helyeken korrózióból eredő lyukak keletkeztek. A korrodált pontok elhelyezkedése nem mutat szabályosságot.

A medencék vasbeton alapokon nyugszanak. A medencék falát alumínium lemez alkotja, melyeket alumínium I tartók támasztanak meg kívülről. Az alumínium I tartók vasbeton alapon állnak, bebetonozva. Mivel az alumínium a lúgos közeget rosszul viseli, oldódik. Ennek nyomai az I tartók bemaródásain jól látható. Az alumínium tartóból „átalakult” fehér por található a tartók alatt. Az alumínium tartók bemaródásai helyenként elérik a 1 cm-es mélységet.

A pinceszinten, a gépészeti berendezések által forgatott víz és a felszabaduló pára miatt, a környezet klímája rendkívül agresszív.

Valószínűleg ehhez hasonló negatív tapasztalatok eredménye, hogy a napjainkban épülő medencéknél alumínium szerkezettel nagyon ritkán találkozhatunk, a fémszerkezetű medencék anyaga szinte kizárólag rozsdamentes acél.

2006-ban az uszoda tanmedencéjének cseréjére került sor, a fent már részletezett jelentős mértékű meghibásodások miatt – az elvégzett feladatok összefoglalója:

Tervezési munkák

  - Teljes körű szerkezeti, statikai, medence hidraulikai és gépészeti tervek készítése.

  - A tervezett tanmedencének csatlakoznia kell a meglévő tisztító, vízforgató rendszerhez.

Bontási munkák

  - Meglévő alumínium medence, vasbeton alaptest bontása.

  - Bontott anyagok elszállítása, elhelyezése.

  - Tanmedence környezetében 250 m2 padló burkolat bontása.

Építőmesteri munkák

  - Medence vasbeton alaptest építése.

  - Kavics feltöltés készítése.

  - Medence tartó vasbeton fenéklemez építése a medencefenék KO lemez síkjával párhuzamos síkban.

  - Medence túlfolyó vályú - meglévő épület tartószerkezet közötti vasbeton szerkezet építése.

  - Medence túlfolyó vályú - meglévő épület tartószerkezet közötti rugalmas, vízzáró kapcsolat kialakítása.

  - Medence fenéklemezt tartó rétegek kialakítása a padlócsatorna magasságának függvényében.

  - Tanmedence környezetében 250 m2 padló burkolat építése.

Medenceszerelési munkák

  - A korábbi tanmedencével, lépcsőkkel, kapaszkodó korláttal azonos geometriájú új medence kialakítása.

  - Előre gyártott padlócsatorna beszerelése, beton megtámasztással.

  - Függőleges, medencefal tartószerkezet beépítése.

  - Medence burkolat szerelése.

  - Előre gyártott túlfolyó vályú szerelése.

  - Túlfolyó vályúkon min. 20 mm kapaszkodó kiépítése.

  - 4 db előre gyártott mobil kötéltartó beépítése.

  - Túlfolyó vályúkba mozgatható, biztonságos műanyag rács elhelyezése.

Gépészeti szerelési munkák

  - A túlfolyó vályú és a kiegyenlítő medence összekötése.

  - A padlócsatorna és a tiszta víz bevezetőcső összekötése.

  - A padlócsatorna és az elvezető csatornacső összekötése.

  - A zárási irányoknak megfelelő tolózárak beépítése (2 irányban).

Minőségi követelmények

  - Betonminőség: min. C 20 - VZ 6

  - Betontakarás: min. 30 mm

  - Cement minőség: S 54

  - Betonvas: B.50.60.

  - Kavics feltöltések tömörsége: 95 %

  - Medence felületek korlátok: MSZ KO 38. LC, DIN 1.4404

  - Padlólemez: golyónyomott 50x50 mm hálóban, v=1,5 mm

  - Padlólemez lejtése a padlócsatorna irányába: 1 %

  - Golyónyom maximális kiemelkedés: 2 mm

  - Oldalfal: v=2,5 mm

  - Medence, korlát felületek: Szálcsiszolt felület FIN 7

  - Feszített víztükör - medence él maximális eltérés: +/- 1 mm

  - Burkolás: csúszásmentes, törtfehér szürke, PE 6 kopás-állóságú padlólap

  - Burkolati vizek elvezetése befogadóba

  - A túlfolyó vályú lejtése a befogadó irányába: 1 %

  - A túlfolyó vályú keresztmetszete: min. 400 cm2

  - A túlfolyó vályút csobogás mentes, csendes üzemeltetésű vízterelővel kell szerelni.

  - Elzáró szerkezetet: gumiék zárású GGG 40 anyagminőségű tolózár kézi kerékkel

  - A padlócsatorna keresztmetszete: min. 350 cm2

  - A padlócsatornából a víz kiáramlás iránya a vízszinteshez képest: max. 30°

Munkaszervezés

  - Az uszodának a bontási és építési időszak nagy részében üzemelnie kellett a kivitelezés ideje alatt.

  - Ideiglenes paraván fallal kellett a munkaterületet az uszoda többi részétől elválasztani.

  - Az uszoda teljes leállása: 2005. 08. 21.-től

  - Véghatáridő: 2005. 09. 09.

A tanmedence paraméterei

- Hossz:		15 m

- Szélesség:	5 m

- Mélység:	0,8 – 1,2 m

- Felület:	75 m2

- Térfogat:	75 m3

- Feszített víztükör, állítható fenék-fúvókákon történő vízbevezetés.

- Medencevíz hőmérséklet: 29-30 C.

- Vízforgatás:	40 - 80 m3 / óra

  - Megújuló energiák alkalmazása

A Lővér fürdő területén elhelyezkedő szabadtéri medencék fűtése nem volt megoldott, a medencék vízhőmérséklete általában kánikulában sem érte el a 22°C-ot. Ezért a Lővér fürdő strandját, a „hidegvízű strand” névvel azonosították. Ebből a helyzetből próbáltunk „kilépni”. A fedett uszoda medencéihez szükséges hőmennyiséget gázkazánokkal állítjuk elő, ez a műszaki megoldás gyors, üzembiztos és időjárási körülményektől függetlenül biztosítja a medencék hőigényét. Azonban rendkívül költséges figyelemmel a nagy hőigényre. Kerestük ezért a megújuló energiaalkalmazási lehetőségeket, ezeken belül először a napenergiában rejlő fűtési lehetőséget.

Elmondható, hogy a napkollektoros rendszerek hiánytalanul nem elégítik ki a hőenergia igényeket, mivel leadott teljesítményük nagymértékben függ az időjárási körülményektől, ezért általában kiegészítő hőtermelő egységekként alkalmazzák az épületgépészetben.

A Lővér fürdőben megvalósult rendszer elsődleges célja: a szabadtéri pancsoló medence fűtése fosszilis energiahordozó felhasználása nélkül (másodlagos cél: a nagymedence fűtése, általában délutáni időszakban, amikor a pancsoló medence vízhőmérséklete már eléri a kívánt 28-30°C-ot), s ily módon a szolgáltatási színvonal emelése. A rendszer alkalmazása jelentős komfortnövelést eredményezett. Költségmegtakarításról nem számolhatunk be, hiszen korábban nem volt megoldott a medence fűtése.

A 2006-ban megvalósított ill. 2007-ben kiegészített rendszer jellemzői:

Napkollektor mező összes bruttó felület: 86,25 m2	(Összes nettó felület: 80,75 m2)

Típus: ROTO SRK 10/20		Típus: SONNENKRAFT SK500N ECO

Mennyiség: 25 db				Mennyiség: 15 db

Nettó felület: 25*1,91 m2			Nettó felület: 15*2,20 m2

Szivattyú egység:

Típus: SONNENKRAFT PS3010S

Szivattyú: WILLOW-STRATOS 30/1-12 EM

Kiegészítők: golyós csapok, hőmérők, manométer, biztonsági szelep, szigetelés

Medence hőcserélők:

Típus: SONNENKRAFT SBPVT100+ISO

Kivitel: forrasztott lemezes hőcserélő

Mennyiség: 2 db

Vezérlés:

Típus: RESOL Deltasol ES, Input: 10 érzékelő, Output: 6 relé

Tágulási tartály:

Típus: AG300S, Térfogat: 300l, Alapnyomás: 2,5 bar, Max nyomás: 10 bar

A hőtermelésre szolgáló napkollektorok SONNENKRAFT FS20 típusú szolár fagyálló folyadékkal kerültek feltöltésre. A kollektor csoport 8 mezőből áll, melyek párhuzamosan vannak a rendszerbe illesztve, egy mezőben 5 db sík kollektor található. A mezőkben DMS20-as típusú tömegáram szabályozók biztosítják az optimális átfolyási mennyiséget (beállított érték 5 l/perc).  A rendszer légtelenítését a kritikus pontokon, ill. minden mező előremenő ágában beépített ETI22-es hőszigetelt légtelenítő szelepek teszik lehetővé. A napkollektorok ill. a hőcserélők közti áramlást SONNENKRAFT PS3010S típusú szivattyú biztosítja a zárt rendszerben, melyet a RESOL Deltasol ES mikroprocesszoros szolár vezérlés irányít a beállított be- és kikapcsolási hőmérsékleteknek megfelelően. A hidraulika átkapcsolását motoros háromjáratú váltószelep végzi automatikusan, ami lehetővé teszi a két medence váltott üzemű fűtését.

  - Hévízkútfúrási kísérlet

A tulajdonos önkormányzat és az üzemeltető vízmű, a fürdő fejlesztési igények kielégítéséhez vizsgálta a további fejlesztési lehetőségeket, amihez szükséges volt megismerni, hogy termálvíz beszerzésére van-e mód, azaz van-e a közelben melegvíz nyerési lehetőség. A Sopron környéki termálvíz feltárási lehetőségekről – szakemberek bevonásával (Dr. Nemesi László, Ivancsics Jenő, Soóky Barna) – részletes szakvélemény, tanulmányterv készült.

A tanulmány összefoglaló jelentése szerint Nagycenk térségében az alaphegység kőzethőmérséklete kb. 2000 m mélységben 80-100 °C-os lehet. Hévízadó képződmény a bádeni agyag alatt jelentkező alap konglomerátum, esetleg a szintén hévízadó kárpáti rétegösszlet lehet. A tanulmány leszögezi: „A hévízkutató fúrás kiképzése során biztosan számíthatunk 300-500 l/min, cca. 60 °C-os hévízre. A hévíz kémiai összetételre jellemző lesz a magas ásványi tartalom.” Erre alapozva 2002 nyarára engedélyezési és kiviteli és terv készült. 2003 végére a kútfúrás vízjogi létesítési engedélye is rendelkezésre állt. Elhúzódó szakmai és várospolitikai viták, valamint Nagycenk Önkormányzatával a közös finanszírozásról folytatott hosszas tárgyalások után döntés született a termálvíz kutatófúrás megindításáról.

2007. augusztusában Sopron Önkormányzata és a Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű ZRt.  együttműködési megállapodást kötött a 120 millió forintos beruházás közös finanszírozására (83,3 % – 16,7 % arányban). A lebonyolítást a Vízmű ZRt. látta el. Közbeszerzési pályáztatást követően 2007. december 10-én került sor a szerződéskötésre.

A kivitelezési  324 mm-es iránycső beépítésével kezdődött -41,9 m mélységig. A fúrási munkák 1.547 m-ig terv szerint folytak. Ebben a mélységben nehezen fúrható, kemény, magas csillámtartalmú kőzetet harántoltak, ami alapkőzetre utalt. Fölötte repedezett márgás kőzetek voltak, melyeket potenciális vízadónak feltételeztek. Május 3-án megtörténtek az első geofizikai vizsgálatok, melyek alapján az alábbi szűrőzési rétegek kerültek meghatározásra: 1472,5-1500 m: 27,5 m; 1507,0-1511 m: 4,0 m; 1518,0-1521 m: 3,0 m; 1528,0-1547 m: 19,0 m.

Május 10-én döntés született a továbbfúrásról, mert a kútalap kialakítása végett végzett továbbfúrás során az alapkőzetnek feltételezett csillámpalás összlet átszakadt (1.557 m), és alatta könnyen fúrható márgás rétegek voltak.

A fúrás további szakaszaiban a harántolt rétegekre az alábbi tulajdonságok voltak jellemzők:

- a kőzetanyag nem alaphegységi, hanem agyag, agyagmárga, vékony meszes homokkőcsíkokkal,

- 1.809-1.883 m között repedezett durvább szemcsés, homokos márga, meszes homokkő, kőzettörmelék volt, melyet lehetséges vízadó rétegnek azonosítottak,

- 1.893 m mélyen a vizsgált kőzetanyag alapján alaphegységi kőzetet ütött meg a fúró.

Újabb geofizikai vizsgálatok történtek. A jobb értékelhetőség érdekében a szokásos méréseken (természetes potenciál, természetes gamma, ellenállás, lyukátmérő, hőmérséklet) túl akusztikus hullámkép és sűrűség mérést is végeztetett a kivitelező, amelyek alapján a szűrőzési rétegek meghatározásra kerültek. A vonatkozó aznapi jelentés alábbi:

- Szűrőzésre kijelölt szakasz: 1810-1883 m között

- Szűrőcső átmérője 4 1/2"

- Csövezett talpmélység: 1893 m.

- Megjegyzés: A szűrőhely meghatározásánál figyelembe vettük a geofizikai mérés eredményét, a furadék minták anyagát és a vízadó miocén rétegösszlet eddig megismert tulajdonságait. A meszes kötőanyagú kőzetsor savazásos rétegtisztításához (nyitásához) felkészültek. Talphő: 84 °C. A szűrőhely meghatározása közös döntés volt. (Kivitelező, geofizikus, műszaki ellenőr és tervezői művezető).

Ekkor dőlt el, hogy a kútkialakítási munkák a kutatófúrás stádiumát átlépik, és a hévíztermelő kút kialakítása teljes egészében megtörténik. A kútkialakítási munkák műszaki szempontból ténylegesen május végén, június elején fejeződtek be. A kezdeti 100-200 l/min vízhozam fokozatosan elapadt, sajnos nem volt vízutánpótlódás.

A kút főbb műszaki paraméterei:

Elért, csövezett mélysége: 1.893 m.

Iránycső: 324/314 mm 0 - 41,8 m-ig, palástcementezve.

I-es technikai rakat: 9 5/8" 0 - 656,5 m-ig, palástcementezve.

II-es technikai rakat: 7" 604,8 - 1465,0 m-ig, palástcementezve.

III-es technikai rakat: 41/2" 1431,7- 1893,0 m-ig, palástcementezve.

  - Csúszdák és élménymedence építése

A hosszú távú fejlesztési elképzelések megfogalmazását követően – melyek megvalósítása jelentős külső pénzforrásokat igényel – rövidtávon, saját forrásból megvalósítható fejlesztési tervek kidolgozására volt szükség. Feladatként a Lővér fürdő területén 2 db új medence, csúszdák és hozzájuk kapcsolódó vízgépészeti berendezések fogalmazódtak meg.

A domborzati adottságok kihasználásával csúszdamedence és csúszdatorony nélkül, 3 csúszdából álló csúszdapark létesült, a domborzatra telepített csúszdaindítás vasbeton szerkezetű talpra ültetett induló szinttel történt. Mellette létesült egy családi medence. A családi medence mögé rendezett terepszint alá került a gépház, mellette a tágulási tartályokkal, és a gépház tetőteraszáról indított a 3 sávos gyermekcsúszdával. A terület alatt mélyen húzódó csapadék- és szennyvízcsatorna kiváltásra került. A csúszdák mellett lévő szociális-gépészeti épületben a vendég WC blokk, takarítóeszköz tároló, vízvételi hely biztosított, a vegyszertároló itt már korábban kialakításra került, ahonnan a meglévő medencék napi vegyszeradagolása is biztosított. Ebben az épületben lévő vízvezetékből a medencék és kerti zuhanyzók vízellátása is megoldott. A tervezett vízgépházban a szűrők, vegyszeradagoló és egyéb víztechnológiai berendezések kerültek elhelyezésre. A medencék környezetében zuhanyzók kerültek kiépítésre.

Medencék kapacitása: 	Családi medence:	152,8 m2, 0,3 fő/m2, 46 fő/h

Csúszda medence:    87,64 m2,	0,2 fő/m2, 17 fő/h

A medencék vasbeton fenéklemeze a tömörített kavicságy felett épített szerelőbetonon helyezkedik el. A szerelőbeton kavicsbetonból készült simított felülettel, max 3,00x3,00 méterenként dilatálva épült. A medencék fal és padlószerkezete min. 30 cm vastag vízzáró betonból készült. A medencefalban kialakított vályú biztosítja a medencevíz feszítését. A medence függőleges falszerkezetének vastagsági méretét a vízzáróságon túl a szükséges vályú szélesség, továbbá az alkalmazott burkolat méret rendje határozta meg. A medence gépészeti szerelvényei, a medence vasbeton szerkezetének zsaluzásakor, a betonacélokhoz rögzítve kerültek elhelyezésre. A medencefenék lejtése, szintkülönbsége utólagos rábetonozással került kialakításra. A medencék lépcsői vasalt beton szerkezetek. A medencék előtt lábmosók vannak.

Burkolásuk tekintetében általános szabály: a 90 cm vízmélységnél kisebb mélységű területek padozatának és a lépcsők belépőinek burkolata, valamint azon medence peremek burkolata, melyek alkalmasak a rálépésre, vizes csúszásmentes burkoló anyaggal készült. A színtervezés szisztémája: a sekélyebb vízmélységnél világos, a mélyülés irányában sötétedő színek kerültek alkalmazásra. A víz kellemes színét a tisztántartásán túl a medencében alkalmazott színekkel is lehet befolyásolni. Ennek figyelembevétele miatt az alkalmazott színek a kék árnyalatai. A vizuális élmény fokozására az élményelemek hangsúlyozásra kerületek az alkalmazott motívumokkal, figurákkal, színekkel. A csúszdamedencébe FOOR-GRESS típusú medence csempe, a családi medencébe  DUO-COLOR 2x2 cm méretű üveg mozaik burkolat került.

A medencetéri korlátok és kapaszkodók 100 cm fogódzó magasságúak. A szerkezetek műhelyben gyártottak, a hegesztett kapcsolatok csiszoltak. Tartószerkezetük 10 mm vastag lemez, melyen a rúdacélok áthúzásra kerülnek, rögzítésükre spannolásukat anyák biztosítják. A felmászás elleni védelmet a befelé fordított kapaszkodó biztosítja. A koracél csőprofil és kötőelem DIN 17007 minősítés szerinti 1.4401 minőség, AISI 316 minősítés.

A vízgépészeti épület és a kiegyenlítő tartály szerkezete egybeépített vasbeton szerkezet. A tervezett medencék környezete csúszásmentes térkő burkolatú, SEMMELROCK gyártmányú.

A csúszdák az EN 1069-1-2 sz. szabványnak megfelelően kerültek legyártásra és beépítésre. A csúszdatartó acélszerkezetek statikailag méretezett, tűzi horganyozással felületkezelt acélból készültek. A csúszda indító platformjainak anyaga csúszásmentes felületű üvegszál erősítésű poliészter. A csúszdák fogadómedencéi a hatályos rendelet által megadott paramétereknek megfelelően kerültek méretezésre. A csúszdák használatba vételéhez az ÉMI TÜV vizsgálati jegyzőkönyveit illetve engedélyét megkaptuk. A megépített csúszdák megfelelnek a nemzetközi színvonalnak és a vendégigényeknek.

Két szerkezeti egységet alkotnak a csúszdák: egy hármas és egy különálló egyes gyermek csúszdát.

Nyitott „WIDE” családi csúszda: + 4,85 m-es indítószint, hossz: 16,33 m, típus: 500x2000 mm, egypályás csúszda szabvány szerinti osztályba sorolása: 7-es típus csúszda fogadó medencébe érkezik.

Nyitott „RAFTING” – Zárt csúszda: + 4,85 m-es indítószint, nyitott Rafting hossz: 31,13 m, átmérő: 800x1400 mm; zárt Black Hole hossz: 16,78 m, átmérő: Ø 1400 mm, szabvány szerinti osztályba sorolása: 3-as típus csúszda fogadó medencébe érkezik.

Nyitott „FREE FALL” csúszda: + 4,85 m-es indítószint, hossz: 16,07 m, átmérő: 700x1000 mm,                                   szabvány szerinti osztályba sorolása: 4-5-ös típus csúszda fogadó medencébe érkezik

Nyitott „MULTI” gyermek csúszda: + 2,45 m-es indítószint, hossz: 8,43 m, átmérő: 3x500x870 mm, 3 pályás szabvány szerinti osztályba sorolása: 6,2-es típus gyermek medencébe érkezik

Az osztályba sorolás az MSZ EN 1069-1 sz. szabvány szerint történik, mely meghatározza a biztonságos használat követelményeit. Az érkező medencék méreteit e szabvány által előírt csobbanó vízfelület határozza meg. A csúszdavég és vízfelület közötti esésmagasság maximum 30 cm, a hozzá tartozó vízmélység a felnőtt csúszdák esetében legalább 1, 10 m–1,20 m, míg a gyermek csúszdánál maximum 0,80 m.

Az üzemben előre gyártott csúszdaelemek üvegszál erősítésű poliészter gyantából készültek, több rétegben, sablonba laminálva. A sablonra kerülő, csúszófelületet biztosító első réteg, a gelcoat gyanta adja a csúszda színét, mely RAL színskáláról választott. A gallérral kialakított csúszdaelemek a helyszínen csavarozással és tömítéssel, hézagmentesen kapcsolódnak egymáshoz. A csúszdák első eleme az indító elem, mely a csúszda nedvesítéséhez szükséges vízbevezetésekkel és kapaszkodóval rendelkezik. Az utolsó érkező elemből szabad leeséssel érkezik a csúszdázó a medence vízébe.

Csúszda- és élményelemek UV, hő-és sós víznek ellenállnak, valamint a hatályos DIN EN 1069 európai szabványnak megfelelnek. Laminált lemez vastagsága min. 8-10 mm. A csúszdaelemek egymáshoz kapcsolódó gallér részénél erősített, 10-12 mm vastagságúak. A csúszdaelemek gallérjai EPDM gumitömítéssel szigeteltek, ami szintén ellenáll az UV –sugárzásnak. Az egyes gallérok egymáshoz való rögzítése a peremek találkozásának pontjain M 10 rozsdamentes csavarokkal, önzáró anyával történt. A csúszdák egy speciális indító elemmel kezdődnek, melyek biztosítják az indulási pozíciót és a csúszda vízellátását. Az érkezés a fogadómedence peremén feltámaszkodó végelemmel történik. A használat balesetmentes szabályozására fotocellával működtetett piros-zöld fényű (start-stop) lámpa szolgál a „Rafting csúszdával induló Black Hole csúszdánál.”. A szabálytalankodók kiszűrésére felügyelő személy szükséges. Az elemek illesztése rozsdamentes acél anyákkal, alátétgyűrűkkel és csavarokkal, valamint öntapadó gumiszigetelő szalaggal és duzzadó poliuretán habbal történik.

A csúszdák nedvesítéséhez szükséges vizet a fogadómedence tisztított, szűrt vízének felhasználásával, csúszdánként külön szivattyúval biztosítja. A vízcsatlakozás a pódiumon lévő indítóelemek Ф140-es csőcsonkjához PVC csővel történt.

A szivattyúk teljesítménye csúszdánként:

1. NYITOTT „WIDE”- SZÉLES CSÚSZDA: 120 m3/h

2. NYITOTT RAFTING + ZÁRT BLACK HOLE CSÚSZDA: 120 m3/h

3. NYITOTT „FREE FALL” CSÚSZDA:  120 m3/h

4. NYITOTT „MULTI” GYERMEK CSÚSZDA: 3 x 60-90 m3/h

  - Gyermek medence építése a Tómalom fürdő medrében

A társaságunk által üzemeltetett Tómalom fürdőn nem volt kialakított védőterület gyermekek részére, pedig a vendégforgalom növekedése, ill. a mesterségesen duzzasztott tó fenékgeometriája ezt indokolta volna. A gyerekek részére kialakítandó biztonságos, állandó vízmélységű fürdőterület megvalósítására több műszaki megoldást találtunk, cél volt azonban az alacsony kivitelezési költség, a tartósság és a természet közeli anyagok használata.

Végül a megfelelő statikai, biztonságtechnikai megoldást egy súlytámfal telepítése adta meg. Az így körbehatárolt rész az álladó vízmélység biztosításának érdekében mosott kaviccsal lett kitöltve. Az állandó vízcserét az biztosítja, hogy a súlytámfal felső éle 30 cm-rel alacsonyabb a jellemző vízszintnél. A medencéből a mély vízbe jutást rozsdamentes anyagból készült védőkorlát akadályozza meg. Az élmények fokozása érdekében egy gyermek száraz csúszda került beépítésre.

Jellemző specifikáció

  - „U” alakú 8x12 m-es összesen 28 fm, 1 m széles, 50 cm mély zúzalék (14 m3) alap

  - 28 m hosszú, 20 cm falvastagságú, „T” szelvényű fal megépítéséhez szükséges előre gyártott C 25-16/KK minőségű vasbeton szerkezetek legyártása

  - 28 fm, 70 cm magas rozsdamentes védőkorlát legyártása, mely megakadályozza a gyerekek átmászását, átbújását a mélyebb részre

  - Vasbeton szerkezet beemelése, védőkorlát beépítése rögzítése a tómederben

  - Kialakult medence rész kiegyenlítése, feltöltése 35 m3, 5-10 mm osztályozott kaviccsal

Jellemző metszet

  - Iszapkotrás és kavicsfeltöltés a Fertő medrében

Társaságunk üzemelteti a Fertő-tavi vízitelep strandfürdőjét is. A területen uralkodó szélirány északi, észak-keleti, ami áramlást eredményez, melynek hatására felkeveredő iszap egy része a strand területén rakódik le.

Az érintett területen korábban 1999. szeptemberében történt mederkotrás. Az azóta, lerakódott iszap akadályozza a fürdőterület kultúrált használatát. Ezért szükségessé vált a mederkotrás újbóli elvégzése, ami hosszas előkészítést, engedélyezési eljárást követően 2008. márciusában valósult meg.

A vízjogi engedélyezési terv elkészítésének keretében geodéziai felmérés készült 2006. október végén. Felmérési technológiája közvetlen tachimetrikus felmérése, LEICA TCA 1008 típusú mérőállomással (vizes és szárazföldi) keresztszelvényű – 20 méterenkénti – kiosztással készült. Az eredeti felmérés helyi vonatkoztatási rendszerben történt. Vízszintes értelemben azonos illesztési pontok bemérésével, magassági értelemben tárgynapi (2007.10.23.) rögzített vízszinthez 115,36 mAf vonatkoztatva (mAf = mBf + 0,58 m). A kotrási fenékszint a kemény agyagréteg szintje, vagyis min. 113,80 mAf.

- Mivel a kotrással érintett terület a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló hatályos kormányrendelet alapján előzetes vizsgálat köteles, ezért szükség volt az előzetes környezeti hatásvizsgálatot elkészítésére. Ennek hatósághoz történő benyújtását követően kiderült, a mederkotrás végzése során nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, ezért nem indokolt a környezeti hatásvizsgálat elvégzése. Mindezt összevetve a vízjogi engedélyezési eljárás több mint egy évet vett igénybe.

- A tényleges kivitelezés a pályáztatást követően 2008-ban kezdődhetett meg. A strand egy frekventált területe, 0,5 ha (60 x 80 m), ami teljes mértékben kotrásra került. A kotrási fenékszint a kemény agyagréteg: min. 113,80 mAf. A teljes kotort terület kaviccsal feltöltésre került a meglévő iszapréteggel egyező magasságban (60-80 cm vastag kavicsréteg). A kotrással érintett terület lezárása 1:5-ös rézsűvel történt. Mennyiségek iszapkotrás: 3.300m3, kavicsfeltöltés: 3.000 m3.

- A kotrás hidromechanizációs technológiával történt. A kikotort anyag zagy formájában csővezetéken keresztül jutott a tárolási helyre. A zagy átlagos szilárd anyag tartalma 10-20 % volt. A kikotort anyag a hatóság által kijelölt, természetes zagytérben került elhelyezésre. A zagytérbe került zagyból a szilárd anyag nagy része néhány óra alatt kiülepedett. A kiülepedés sebessége elsősorban a zagy szemösszetételétől függ, de egyéb jellemzők is befolyásolhatják (hőmérséklet, szerves-anyag tartalom). A zagytérbe került víz elvezetéséről jelen esetben külön nem kellett gondoskodni, mert a természetes meder befogadta, illetve meglévő árkon keresztül a víz visszajutott a főmederbe. A kavics a környéken lévő kavicsbányából közúton érkezett a helyszínre (a strand parti területe), ahol deponálásra került. A strandterületre történő beépítésére a következő technológiát alkalmaztuk: építési félszigetek kialakítása kavicsból, dózeres tolással a partról indítva a kívánt mértékig, majd az anyag kétoldali elhelyezése kotróval 12,0 m-es kinyúlással számolva. Egyszerre építhető sávszélesség 6-8 m. A félsziget koronamagassága: építési vízszint + 0,50 m.

- Élelmiszerbiztonsági minőségirányítási rendszer (HACCP) bevezetése és működtetése a Csik Ferenc uszodában és a Lővér fürdőben

A HACCP – Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok (Hazard Analysis Critical Control Point) vezetési módszer, szisztematikus megközelítés annak érdekében, hogy a folyamatok biztonságát folyamatosan és megelőző jelleggel garantálni lehessen. Olyan strukturált, megelőző rendszer, ami a termékbiztonság érdekében az egészségügyi veszélyek azonosítására, értékelésére és kezelésére irányul. Az elemzést és a kiépítést termékekre, szolgáltatásokra az adott helyszínen, a helyi körülményekre kell elvégezni, különös tekintettel a mikrobiológiai, kémiai, fizikai és egyéb veszélyekre. Minden változás esetén a rendszert felül kell vizsgálni, hozzáigazítani a változásokhoz.

Fogalmak:

Veszély: ártalom, vagy károsodás okozásának lehetősége. A veszély típusai – mikrobiológiai, kémiai, fizikai és egyéb.

Kritikus határérték: az az érték, amely elválasztja az elfogadható helyzetet a nem elfogadhatótól.

Kritikus szabályozási pont (KSZP): Olyan pont, művelet vagy eljárás, ahol szabályozást alkalmazva egy veszély megelőzhető, vagy elfogadható szintre csökkenthető.

Helyesbítő tevékenység: olyan intézkedések, amelyeket akkor kell alkalmazni, ha a KSZP felügyelete a szabályozottság csökkenését vagy hiányát jelzi.

Felügyelet: megfigyelések, vagy mérések és igazolások tervezett sorozatának végzése annak megállapítására, hogy a KSZP-k szabályozás alatt állnak-e.

A HACCP módszer igen széles kört érint az egyes folyamatokban, elemezve a felhasznált anyagokat, a módszereket, az ellenőrzési és dokumentálási módszereket is. A projekt eddig elvégzett feladatai a következők voltak:

- A lehetséges veszélyek megállapítása a felvázolt folyamat minden elemére, kockázatelemzés FMEA módszerrel (a veszély előfordulásának valószínűsége, a veszély által okozott kár nagysága, a veszély felismerhetősége szempontok szerint).

- Azon pontok, eljárások, műveleti lépések meghatározása, amelyek szabályozásával a veszélyek megszüntethetők, vagy előfordulásuk valószínűsége a lehető legkisebbre csökkenthető (Kritikus Szabályozási Pontok – KSZP-k – meghatározása).

- Azoknak a kritikus határértékeknek a meghatározása, amelyeket be kell tartani annak biztosítására, hogy a KSZP-k állandóan szabályozottak legyenek.

- A KSZP-k szabályozásának elkészítése, az ellenőrzéshez szükséges felügyelő rendszer (ellenőrzések, vizsgálatok, feljegyzések, stb.).

- A rendszer működtetése, és esetleges helyesbítő tevékenységek kialakítása.

A munka során az alábbi módszereket alkalmaztuk:

GMP (Good Manufacturing Practice) Jó eljárási Gyakorlat: az állandó minőség elérése érdekében alkalmazható módszerek együttese, amelyek közül a HACCP segítségével kiválaszthatók azok, amelyek egy adott folyamatra megfelelőek, A GMP szabványokon, előírásokon és gyakorlati módszereken alapul.

GHP (Good Hygiene Practice) Jó Higiéniai Gyakorlat: a tisztasági és biztonsági követelmények következetes betartása a biológiai, fizikai, kémiai és egyéb veszélyforrásokra, mind a dolgozók, mind a technológiai berendezésekre nézve.

GLP (Good Laboratori Practice) Jó Laboratóriumi Gyakorlat : a jogi engedélyezés feltételeinek való megfelelés elérése érdekében hiteles vizsgálati eredmények megszerzése arra alkalmas akkreditált vizsgálóhely igénybe vételével.

A vizsgálat során az alábbi veszélyforrásokat vettük figyelembe:

- Biológiai veszélyforrások: patogén (kórokozó) baktériumok, vírusok, mikrotoxózisok (gombák), algák

- Kémiai veszélyforrások: szintetikus mérgek (rovarirtó-, tisztítószerek), maró vegyi anyagok (tisztítószerek), egyéb mérgező anyagok

- Fizikai veszélyforrások: esés és elcsúszás, éles tárgyak, forrázás, csúszdák, élményelemek, vízbefulladás

### A vizsgálat és veszélyelemzés eredményeképpen elkészült az

- Egészségügyi kockázatok értékelése,

- Rendszertérkép, folyamatábra,

- Kritikus veszélyek nyilvántartása, veszélyelemzés,

- Kritikus szabályozási pontok szabályozása,

- Műveletek szabályozása – Takarítási rend az Üzemeltetési szabályzat részeként,

- Folyamatos audit és konzultáció kapcsán az elvégzendő feladatok jegyzéke.

Általánosságban kijelenthető, hogy a rendszer bevezetésével jelentős előrelépést tettünk a napi szinten fenntartandó higiéniai minőségben ill. a folyamatok szabályozásával minden érintett munkavállaló számára egyértelművé vált a munkaköri feladata. A kezdeti nehézségek ellenére 4 év elmúltával, napjainkban a HACCP rendszer működtetése, működése, alkalmazása természetessé vált, a fizikai alkalmazottak körében is.

MINTA! Veszélyelemzés Kritikus Szabályozási Pontok

| 6. Fertőzésveszély a medencék vízében (1. Számú CCP!) | 12 | Reális kockázat a behurcolt, fürdőzők által bevitt fertőző vagy undort keltő anyagok miatt | 3 | A szennyeződés csak az esemény bekövetkezése után felderíthető a személyzet által, illetve a fürdővendégek jelzésére alapján | 2 | A víztechnológiai előírások betartása, folyamatos klórozás, takarítási rend az Üzemeltetési szabályzat Higiéniai szabályzat része rendelkezik. A rendszeres ellenőrzés, takarítás és fertőtlenítés, valamint az rendkívüli beavatkozás dokumentált. | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. Klórgáz kiömlés veszélye, mérgezés, fulladás (2. Számú CCP!) | 10 | Kis kockázattal fordulhat elő | 2 | Klórgáz érzékelők folyamatosan mérik a levegő klórgáz koncentrációját, klórgáz megjelenésekor azonnali hang és fényjelzés. | 3 | A klórpalack kezelésére vonatkozó szabályok betartása, a helység szellőzésének kényszerindítása belépés előtt 2 perccel, klórömlés esetén mentesítés a Biztonsági adatlap ill. a 4/2007. Vezetői utasítás előírásai szerint. | 2 |
| 11. Rovarcsipés veszélye (3. számú CCP!) | 12 | Reális kockázattal fordulhat elő | 3 | Évente rovarirtás, de nincs külön felügyelet, felderítés csak egyéni jelzés alapján lehetséges. | 2 | Rovarcsípés esetén szakképzett személyzet általi elsősegélynyújtás, orvosi segítség kérése szükség esetén. | 2 |
| 13. Napszúrás veszélye (4. számú CCP!) | 12 | Nagy kockázattal fordulhat elő | 3 | Árnyékos helyek biztosítása (fák, pergolák) | 2 | Napszúrás esetén szakképzett személyzet általi elsősegélynyújtás, orvosi segítség kérése szükség esetén. | 2 |
| 15. Hámsérülés veszély, csúszda használatakor (5. számú CCP!) | 12 | Reális kockázattal fordulhat elő | 3 | Csúszdát igénybevevők tájékoztatása a helyes csúszda használatról(tájékoztató tábla) | 2 | Sérülés esetén szakképzett személyzet általi elsősegélynyújtás, orvosi segítség kérése szükség esetén. | 2 |

| Kritikus szabályozási pont száma: 1. számú CCP | # MINTA! # Szabályozási lap | 1/1 oldal |
| --- | --- | --- |
| Művelet/anyag: Csik Ferenc Uszoda – Lővér Fürdő üzemeltetése |  |  |
| ## Veszély |  |  |
| A Csik Ferenc Uszoda – Lővér Fürdő medencéiben fennáll a fertőzés veszélye a látogatók által behurcolt baktériumok által, melyek a fürdővizet is megfertőzhetik. Potenciális fertőzést okozó baktériumok: Coccus, Fecalcoliform, Pseudomonas aeruginosa, Coliform |  |  |
| ## Kritikus határérték |  |  |
| ME -10-204; MSZ 13690/3-1989 alapján: Al.: 100 microg/L Ammónium: < 0,1 mg/L pH: 6,5 – 7,8 Klorid: +300 mg/L Nitrit: < 0,05 mg/L Nitrát: töltő víz + 10 mg/L Klorit: 1 mg/L Kötött aktív klór: 0,5 mg/L Szabad aktív klór: 1 mg/L Coccus szám 100ml-ben: < 250 Fecalcoliform szám 100 ml-ben: < 1 Pseudomonas aeruginosa szám 100 ml-ben: < 2 Coliform szám 100 ml-ben: < 10 |  |  |
| ## Felügyelő eljárás |  |  |
| A víz bakteriológiai minőségét a társaság akkreditált laboratóriuma a mintavételi és vizsgálati terv szerint időközönként méri. 37/1996. (X. 18.) NM rendelet alapján. |  |  |
| ## Javító tevékenység |  |  |
| Megengedettnél nagyobb bakterszám esetén üzemszünet elrendelése. Fertőtlenítés azonnali megkezdése szabad klórszint emelésével, pótvíz mennyiségének átmeneti emelése. Felelős: műszakvezető, gépész Határidő: azonnal |  |  |
| ## Helyesbítő tevékenység |  |  |
| A klóradagoló és érzékelő rendszeres karbantartása, érzékelő szondák kalibrálása a karbantartási terv szerint. |  |  |

- A soproni fürdők jövőképe

  - Csik Ferenc uszoda – Lővér fürdő fejlesztési terve

Az alábbiakban ismertetésre kerülő fejlesztési elképzelés szakértői bírálatok és konzultációk során szerzett tapasztalatok, javaslatok figyelembe vételével került kialakításra. A fejlesztési elképzelés elvi építési engedély szinten került kidolgozásra.

A megrendelői igénynek megfelelően a megvalósítást több szakaszban lehetséges elkészíteni, ezek a szakaszok egymástól függetlenek, bármilyen sorrendben megvalósíthatók:

1. Fedett uszoda bővítése.

2. Gyermek medencék elkészítése, kiszolgáló épületekkel.

3. Szabadtéri főépület átépítése és felnőttek szabadtéri élményfürdőjének építése.

4. Rekreációs fürdő építése a Sörházdombon.

Korábbi európai építészeti ajánlások szerint egy ~50.000 fős város fürdőjének vízfelülete (úszó, sekélyvizű, pancsoló, műugró medence) 3700 m2. Sopront, és fürdő tekintetében a környező „konkurencia” miatti kis vonzáskörzetet figyelembe véve a tervezett medencefelület ~4300 m2, ez a méret ~60.000 fős létszámnak felel meg. A sörházdombi rekreációs fürdő, ezen felül biztosít férőhelyet.

A Csik Ferenc uszoda bővítése:

Az épület, mint tervezőjének egyéb alkotásai is, szigorú szimmetria szabályai szerint épült. Bővítése – kilépve a centrikusságból – szintén valamilyen tengely melletti szimmetria szerint képzelhető el, a hely és a telek adottságai miatt nyilván a fürdő szabadtéri részének felhasználásával. Az észak-déli tengely hangsúlyozásával az 1000 fős öltöző tömegét megtükrözve javasolja a tervező kialakítani a bővítést. A jelenlegi medencetérből galérián lehet lejutni az új épületrészhez. A két épületrész forgalmi kapcsolata feltételezi a jelenlegi pénztárak és öltözők közös, mármint a sport és élményfürdő medencék kiszolgálását. A pénztár és előcsarnok bővítése nem indokolt, az öltözők viszont átalakításra szorulnak.

A bővítéssel elválik egymástól a sportcélú és fürdőzés célú medencehasználat. A meglévő épület úszó és tanmedencéje csak sport célokat szolgál, a bővítmény élményfürdőként használható.

A jelenlegi nemenként elválasztott öltözőket koedukálttá kell tenni. Ezzel növekszik a kapacitásuk és a nemenkénti eltérő mennyiségi használat is kiegyenlítődik. A jelenlegi női öltöző szolgálná a sport, a jelenlegi férfi öltöző szolgálná a vegyes sport és élményfürdő használatra érkező vendégeket. Ezen öltöző alatti sport öltözők megszüntetésével az átalakított öltöző kétszintes, így a vendég akár közvetlenül a sport, illetve akár közvetlenül az élményfürdő részbe tud érkezni.

Az új épületrész funkcionálisan kétfajta használatot tartalmaz, mindkettő élményfürdő jellegű kialakítással. A keleti szárny a „csendes” övezet. Itt kapnak helyet a kapcsolódó rekreációs szolgáltatások (szaunák, gőzfürdő, masszázsok, illatkabinok stb.). A középső fürdőcsarnokban elhelyezett strandmedence vegyes használatú, a nyugati szárny a „hangos”, fiatalok számára készült élményfürdő. Mindkét (hangos-csendes) medencetérből ki lehet úszni a kora nyári, kora őszi időszakban üzemeltethető külső medencékbe (1. kép). Üzemen kívüli állapotban merülő fallal ezek a külső medencék leválaszthatók. A bővítmény kereskedelmi kiszolgálása a galérián elhelyezett büfével biztosított.

1. kép

Lővér (szabadtéri) fürdő:

A terv jelentős diszpozíciós változtatásokat tartalmaz, egyedül a középső kiszolgáló épület helye változatlan. A Csik Ferenc Uszoda bővítés és a gyermek medence építés elkészültéig a Lővér körút felőli bejárat ki tudja szolgálni a fürdőt. Ha a felnőtt szabadtéri fürdő és a tomboló medencék is elkészülnek, a bejáratot a legnagyobb parkoló közelébe kell helyezni a Deákkúti útra. A busszal érkezők átvezetésére a jelenlegi kiszolgáló épület tetején egy közforgalmú sétányt került megtervezésre (2. kép). Ez a gyalogos átkötés korábban is létezett, természetesen a terep szintjén. A bejárat áthelyezésével a belső funkciók is tisztábbá, a használat higiénikusabbá válik. Az érkező vendég először az öltöző blokkal találkozik, utána kerülhet a medencék közelébe. A zajos fürdőhasználattal járó funkciókat a kiszolgáló épület északi oldalára javasolt elhelyezni, így nem zavarják a gyermek és felnőtt fürdő használatát. A sportpályát is ide javasolt elhelyezni.

Szabadtéri gyermek medencék:

A tervben szereplő medencesor minden karéja más-más korosztályhoz tartozik, ezért más-más vízmélységű. Így nem vegyül a csecsemő, óvódás, kisiskolás, felső tagozatos gyerekek egymást zavaró medencehasználata. Már ebben az ütemben a szabadtéri részhez új kiszolgáló létesítményeket is kell építeni. Megfontolandó mobilizálhatóan a medence partra is telepíteni babaápolásra, etetésre alkalmas építményeket.

Szabadtéri főépület átépítése és felnőttek élményfürdőjének építése (2. kép):

A jelenlegi nagymedence területének felhasználásával kerül kialakításra a felnőtt élményfürdő. Az úgynevezett „élményelemek” felhasználási lehetősége korlátlan, szinte bármely, jelenleg ismert vízi csoda alkalmazható. A tervben örvény, pezsgőfürdő, napozósziget elemek szerepelnek, mint épített elemek. A gépészeti technológiával megvalósítható nyakzuhany, ellenáram, masszázsfúvókák, stb. elhelyezése bárhol lehetséges. Az északi szakaszon érdemes elhelyezni a fiatalok „tomboló” élménymedencéit, 2 ill. 3 méteres vízmélységgel, igazán óriási csúszdával, toronyugró oszloppal.

Az egyes medencék a jelenlegi strandon kialakult vízszintes felületeken, lépcsősen helyezkednek el. Minden medence körül ~2m-es burkolt közlekedő sáv, illetve +3m szintén burkolt napozóágyakkal bútorozott sáv készül.

2. kép

Főépület átépítése:

A meglévő központi épület funkcióváltásával és átalakításával a jelenleg kettészelt strandterületet tulajdonképpen össze fogja kötni. A jelenlegi gépház és öltöző funkció zárt épülethomlokzatot igényel. A tervezett átalakítás során a fürdőközönség vendéglátása kerül az épületbe, így a fürdő súlypontjában való elhelyezkedése indokolt. A zárt homlokzatok megnyitásával a medencék közti átlátás is biztosított. A nyugati szárny alatt a felnőtt élménymedencét átvezetjük, az épületben pedig, étterem funkció kerül. A keleti szárny büféje alacsonyabb igények kielégítését szolgálja. Az új öltözők épületében, a Csik Ferenc uszoda felőli részen még egy büfé kialakítása javasolt. Több kereskedelmi létesítményt feltételezhetően nem tud eltartani a fürdő.

A fejlesztés végső szakaszában a főépület, mint közforgalmú magasított járda fog működni a fürdő felett, ugyanis a bejárat Deák kúti útra történő áthelyezésével új szerepet kap. A bővítés eredményeként létrejövő nagyobb vendégforgalomnak nyilván új kiszolgáló létesítményeket kell létrehozni. A fürdő területén lévő épületek megjelenésével nem konkuráló épület kialakítását terveztük. A keleti rézsű erős lejtése miatt a fürdő vendégei által nehezen használható terület, viszont éppen a lejtésviszonyokból adódóan kiváló lehetőséget biztosít támfalszerű, földdel fedett építmények elhelyezésére. Az épület előtt vezetett tornác a földalatti épület egyetlen látszó homlokzatát is takarja, tehát az új öltöző és vizesblokk nem épülethomlokzatként jelenik meg.

Fürdőcentrum építése a Sörházdombon (3. kép):

A Sörházdomb, mint városi tulajdonú terület, potenciális lehetőség a fürdő későbbi fejlesztésére. Itt is, mint a jelenlegi fürdő területén belül, a természeti környezetből való legkisebb elépítéssel javasolt a fejlesztés. A fedett épületrész földalatti épületrészben, a szabadtéri medencék pillérekre helyezett födémen készülnek, az erdő egy szintvonalán végigvezetve. Ennek a bővítésnek az elkészülte után a fürdő két funkcionális részre oszlik. A jelenlegi fürdő területe a mai fogalmaink szerinti élményfürdő, a sörházdombi bővítés az elvonulás, a csendes pihenés, rekreáció területe. A terv szerint a két fürdő alagúttal kerül összekötésre. A hegy belsejébe vágott barlangok különféle élmény (érzék) és gyógyhatásokkal szerelhetők fel, az átmenő forgalomtól mentes részeken az igazi törökfürdő mezítelen övezete mások zavarása nélkül alakítható ki.

3. kép

A jelenlegi fürdő telkén a tervezett vízfelület 4262 m2, a befogadóképesség 2142 fő.

  - Tómalom Fürdő fejlesztési terve

Jelenleg a fejlesztésre szánt terület a 10101/4 hrsz helyrajzi számú, ami Sopron város tulajdona. A terület jelenlegi fő funkciója a fürdőszolgáltatás. A fejlesztés fő iránya a nagytómalmi fürdő átalakítása.

A szabályozási terv szerint a fürdő telek három övezetbe tartozik. A keleti és nyugati oldalon a Kegy/KT-STF jelű (strandfejlesztés) különleges intézményi strandterület kőhidai-tómalmi építési övezetének előírásai szerint: a telek szabadon álló beépítésű, maximális beépítettsége 10%, zöldterületi mértéke 80%, építménymagassága minimum 4,5 m maximum 6,0 m. A fürdő harmadik övezete zöldterület, közpark. Épület 2%-os beépítettség mellett, 3,5m építménymagassággal, pihenést kiszolgáló rendeltetéssel építhető. A környező utak biztosítására a nyugati oldalon ~5 m szélességű sáv biztosításával, a keleti oldalon, az üdülőházas területen 10m-t is meghaladó rész biztosításával kell telket alakítani. A telekalakításnak a keleti oldalon vannak bizonytalan pontjai, mivel az építési szabályzat nem veszi azt figyelembe, hogy a jelenlegi telekkönyvi állapot szerint az erdő szélén haladó út a Nagytómalom telkéhez tartozik.

A fürdő fejlesztésének leglényegesebb eleme a nyugati part bekapcsolása a strand területébe. Ezt az oldalt ma csak a horgászok használják. Az üzemeltető mára elkezdte a terület tisztítását, bozótirtást, fűnyírást végeztek. A magasra nőtt fák árnyéka a nyári melegben vonzó, de sajnos a mostani strand területről nem lehet ide jutni. A nyugati oldal fürdő jellegű hasznosításával a befogadóképesség jelentősen megnövekszik.

Tervezett fejlesztési munkák:

  - A bejárat áthelyezése: A jelenlegi parkolóhoz legközelebbi ponton lehet létrehozni az új pénztárt, bejárati kapuépítménnyel, egyik oldalán elsősegélyhellyel. A közterületen a burkolt utak vonalvezetését korrigálni kell, így a bejárat előtt kialakuló kis park kellő felvezetést, gyülekezőhelyet biztosít.

  - A völgyzárógát átépítése: A kerítés északi irányban történő áthelyezésével a jelenlegi töltéskorona méreteinek megváltoztatása nélkül a tó keleti oldalára telken belül át lehet jutni. A kerítésen kívül és belül egy sétány alakul ki. A töltés rézsűjére a vízszinthez közel egy konzolos fa mólót lehet építeni, üldögélésre szolgáló lépcsősorokkal.

  - A meglévő strandterület átalakítása: A pénztár és vizesblokk lebontásra kerül, a támfalak előtt 1-1 db öltöző – fürdő – WC épület készül. A büfé épületét a fürdő építészeti karakterének megfelelő formában szintén átépítésre kerül. Fürdőmólókkal körbezárva a gyerekek számára egy kis vízmélységű fürdőszakasz építendő. A mélyebb vizű részen csúszda elhelyezése tervezett.

  - Fürdőmóló a nyugati parton: A nádas és a parti növényzet megváltoztatása nélkül a nyugati parton fürdőmóló létrehozása történik. A móló követi a nádas vonalát, a parttal történő összekötése a jelenlegi horgászstégekhez kivezető mólók nyomvonalán készített bekötőmólókon történik. A szerkezetek fából készülnek.

  - Kiszolgáló épületek a nyugati parton.

Abból adódóan, hogy a kerítés jelenleg a tó rézsűjének élén helyezkedik el, és a szabályozás szerinti telekhatár ~5 m-el beljebb helyezkedik el, a rézsű lejtéséből kialakuló szintkülönbség kiváló lehetőséget biztosít az építendő kiszolgáló épületek terepszint alatti elkészítéséhez. Így az útról nézve épület nem látható, a tó felől pedig csak egy épülethomlokzat látszik. Ez a homlokzat is részben takart, hiszen az épület előtt végighaladó növényzettel telepített pergolasor, mint egy tornác, takarja azt. A nyugati parton a fürdőzők részére öltöző, fürdő, WC épület, valamint egy büfé, törökfürdő, gőzfürdő, szauna épület készül. A tervezett vizesblokkok bőségesen túlméretezettek, kényelmesen ki tudják elégíteni a fejlesztés eredményeként megnövekedő forgalmat. Az öltözők kialakítása a szabadtéri fürdők szokásainak megfelelően váltókabinos, illetve zárható szekrényes.

  - A tó körbejárhatósága.

A 2. pontban már említett völgyzárógáton készülő járda már ennek a célnak az egyik része. A nyugati parton kavicsággyal stabilizált járda, a keleti parton a rézsűbe bevágott, és részben a tóra épített járda készül.

  - Gát építése a telek déli részén:

A szabályozási terv is javasolja egy iszapfogó tó létrehozását. Ennek a tónak a záró gátja, illetve a gátra épített fa járda adja meg a tó teljes körbejárhatóságát.

Tervezett fejlesztést követően adatok alakulása:

Terület:						78.574 m2

Burkolt felület:					6300 m2

Vízfelület:						30.131 m2

Zöldterületi fedettség:				90,25%

Meglévő, megmaradó épületek:			464 m2

Új épületek:						895,65 m2

Beépítettség:						1,73%

Építménymagasság:					4,5 m

A fürdő parti zöldterülete (strand):			7316 m2

A fürdő elvi befogadóképessége:	(10 m2/fő)	731 fő a befogadóképességet 440 főben javasoljuk maximálni.

Szükséges parkolók száma: 500/5= 100 db, meglévő parkolóban és az út melletti párhuzamos parkolóban biztosítható.

  - Fertő-tavi vízi telep fejlesztési programja

Az üzemeltető célja a terület, fürdő, sport és rekreációs célú újrahasznosítása, fejlesztése, a jelenlegi természeti értékek megtartása mellett.

Az üzemeltető elsődleges célja a jelenleg is általa üzemeltetett strand ütemezett fejlesztése, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló és egyéb szolgáltató funkciók telepítésével, létesítésével. A fejlesztési elképzelés igazodik a hatályos rendezési tervhez, de későbbi ütemekben a fejlesztés a szabályozás másodlagos elemeinek kismértékű módosítását vonhatja maga után. A fejlesztési elképzelés alapvetően a Vízmű ZRT. által üzemeltetett területekkel foglalkozik, így az azon túlnyúló szabályozási tervben szereplő terület felhasználási elemeket csak ezen területen belül hasznosítja, de biztosítva az idegen területen történő további terület felhasználást.

A fejlesztési terv a Rákos-patak torkolatánál lévő, két oldalára kijelölt központi vegyes terület beépítésével első ütemben nem számol, a fejlesztés megvalósulásáig részben burkolt zöldfelület kerül kialakításra. A csatornán lévő hajókikötő megszűnik, a tőle É-ra lévő másik kikötő bővítésre kerül. A csatorna É-i partját határoló, tóba nyúló földnyelv, rendezési tervben szabályozottan közparkként kerül kialakításra, az ott lévő épületek bontása javasolt. A csatornától É-ra lévő cölöpökre épített faházak (üdülők) gépjármű megközelítése, a szabályozási terv település-szerkezeti és terület felhasználási elemeit figyelembe véve az alábbiak szerint alakul: A tervezett É-i irányú feltáró út kiépítésével, erre a szabályozott közpark terület felhasználási egységen belül parkolók kiépítésével Ny-ról gépkocsival megközelítjük a faházas zónát, amelyet aztán, a meglévő, megmaradó vízfelületen keresztül a meglévő móló meghosszabbításával gyalogosan érünk el.

A jelenlegi strandterület és kemping határa É-ról a bejárat, büfésor előtt lévő tömbparkoló, külső sétány, nagyrészt burkolt felülettel, D-ről a vitorlás klubházak együttese, Ny-ról az ezt feltáró út, K-ről a Fertő-tó. A feltáró úttól Ny-ra lévő területek jelenleg füvesített, náddal borított zöldfelületek. A csatorna és strandterület között lévő parkoló-közterületi zóna jelenleg ellátja feladatát, fogadja a gépjárművel érkezőket, elosztja a móló és más irányban mozgó sétáló-turista forgalmat, biztosítja a strand jó megközelítését. Ez a feltáró funkció nem igényes, a tervezett minőségi fejlesztések után, a szabályozási tervvel összhangban átalakul.

A csatorna jelenleg csónakkikötőként és hajóállomásként működik. A vitorlás klubok, kikötő jelenleg ellátja feladatát, de építészetileg heterogén beépítésű, esetleges, jellemzően igénytelen, a kikötő is rendezetlen.

A szabályozási terv a fent ismertetett állapot rendezése mellett meghatározza a fejlesztés fő irányait, amelyre építve az elvi engedély szintű tanulmányterv konkrét javaslatokat tartalmaz.

Az egyes épületek, beépítési konfigurációk a szabályozási terv építési helyeihez igazodnak. A strand É-ról, ÉNY-ról határoló fogadóépület, büfésor tömegképzése, beépítési konfigurációja a területrész teljes beépítése után értelmezhető, amikor is - a szabályozási tervben is hangsúlyozottan megjelenő - csatornaparti kétoldalas, nagyobb építménymagasságú, tó felöl fogadó-fejépületet megjelenítő szolgáltató, kereskedelmi-vendéglátó, szálláshelyteremtő épületegyüttes térszervező, tömegformáló szerepe érvényesül. Ez esetben a strandhatároló büfésor ezt a fent említett megjelenítést kíséri, természetesen emellett igényesen ki kell, hogy szolgálja a strandot és külső turistaforgalmat.

A tervezett fejlesztés során a tömbparkoló jelenlegi helyén megszűnik, itt nagyrészt burkolt, É-ról és D-ről áttört térfalakkal határolt tér alakul ki, amelyre NY-ról érkező sétáló forgalmat fogadja „kiszolgálja”, illetve rávezeti a partra. Az iszaplerakódás, a móló jelentős mértékű áttörésével vélhetően megszűnik, ezáltal a strand komfortosabbá válik. A földnyelv részleges megtartásával, hidakkal történő összekötésével a közkedvelt sétaút megmaradhat.

Az új tömbparkoló a jelenlegitől NY-ra kerül elhelyezésre, a gépjárművel a területre érkezőket azonnal fogadja, nem engedi be a parti zónába a strand gépjármű (személyautó és busz) forgalmat. Egyben belső feltáró útján keresztül biztosítja a tervezett kemping és vitorlás kikötő gépjármű megközelítését.

A strandterület É-i irányban a volt parkoló terhére nő, más irányban tulajdonképpen területe nem változik. A strandon tervezett fejlesztések, mint a strandmedencék csúszdapark, vízi játékok, sport és játszófelületek, kiszolgáló épületek, pihenőzónák. Az igényesebb strandkert kialakítása miatt a területről a kemping kikerül és a tótól távolabbi zónába kap helyet, jobb közúti kapcsolattal, de továbbra is a strand-kemping kapcsolat biztosításával (pl. forgó kapus beléptetés). Az övezet beépítési feltételei nem változnak.

A vitorlás kikötő bontása átépítése során a szabályozási tervben javasolt határozott kontúrú, áttört beépítést biztosító építési helyen belül, egységes, igényes, könnyed épületegyüttes valósulhat meg. A rendezési tervben szereplő partvonal-mederszabályozással, praktikusabb térképzéssel igényes vitorlás pihenő, találkahely alakulhat ki.

Tervezett beépítés paraméterei:

| Strandfelület: | 52083 | m2 |
| --- | --- | --- |
| Strand előtti közterület: | 8998 | m2 |
| Parkoló felület: | 16835 | m2 |
| Kemping terület: | 17413 | m2 |
| Vitorlás klubok terület: | 9027 | m2 |
| „Vitorlás” tér: | 3306 | m2 |
| Közlekedési terület | 10576 | m2 |
| Parti sétány | 4308 | m2 |
| Összesen: | 122546 | m2 |